| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Наименование на продукта Форма на продукта Тип продукт Продуктова група |  |  |  | Добавка за дизелово гориво - VEKO Diesel Cetane + Смес Добавка Смес |  |  |
| 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  |  |  |
| Идентифицирани употреби Основна категория на употреба Употреба на веществото/сместа Употреби, които не се препоръчват |  |  |  | Предназначено за масова употреба Професионална употреба, Потребителска употреба Добавка за дизелово гориво, предназначена за повишаване на цетановото число. Да се спазват инструкциите за употреба Съгласно продуктовата спецификация |  |  |
| 1.3.Наименование и адрес на лицето,кото пуска на пазара химично вещество/препарат |  |  |  | „ГИП” ЕООД Гр.Русе Ул.”Бистрица”№4 Teл: +359 82 823 974 eurooil@abv.bg www.veko-products.com |  |  |
| 1.4.Телефон за спешни случаи |  |  |  | Единен номер за спешни повиквания: 112 България Клиника по токсикология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или 02 9154 346 (непрекъснато обслужване) http://www.pirogov.bg |  |  |
| 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Класифициране на веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |
| Продукта се класифицира като опасен сьгласно правилата за класификация на Регламент (ЕО) № 1272/2008 Класификация |  |  |  | Запалими течности категория на опастност 2 H225 Остра токсичност Кат 2(орална), H300 Остра токсичност Кат 3(инхалаторна), H331 Дразнене категория 2(кожа), H315 Дразнене категория 2 (очи), H319 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3 H336 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2 H361d |  |  |
| За пълния текст на фразите за опастност виж раздел 2.2 и раздел 16 Неблагоприятни физикохимични ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда: Силно запалими течности и пари; Смъртоносен при поглъщане, Токсичен при вдишнане, Предизвиква сериозно дразнене на очите, Може да предизвика сънливост или световъртеж, Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Елементи на етикета – Регламент (ЕО) № 1272/2008 |  |  |  |  |  |  |
| Пиктограми за опасност | GHS 02 GHS 06 GHS 08 GHS 09 |  |  |  |  |  |
| Сигнална дума | Опасно! |  |  |  |  |  |
| Предупреждения за опастност | Н225 Силно запалими течност и пари H300 Смъртоносeн при поглъщане. H331 Токсичен при вдишване. H315 Предизвиква дразнене на кожата. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. H361d Може да причини увреждане на плода H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |  |  |  |  |  |
| Препоръки за безопастност | Р102 Да се съхранява извън обсега на деца P273 Да се избягва изпускане в околната среда. |  |  |  |  |  |
| При предотвратяване | Р210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. P280Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. |  |  |  |  |  |
| При реагиране | P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P302 + P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P304 + P341+ P312 ПРИ ВДИШВАНЕ: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. |  |  |  |  |  |
| При съхранение | P403 + P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. |  |  |  |  |  |
| При изхвърляне | Р501:Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/национална уредба. (виж Раздел 13) |  |  |  |  |  |
| Допълнителна елементи на етикета | EUH 210: Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Съдържа:Тулоен, Ксилен, Изопропанол,Хидрокарбонс,Етилов алкохол, Бутилацетат |  |  |  |  |  |
| Механизъм за затваряне обезопасен за деца | Приложимо |  |  |  |  |  |
| Тактилно предупреждение | Приложимо |  |  |  |  |  |
| 2.3. Други опасности | PBT неприложимо - не се изисква регистрация vPvB: неприложимо - не се изисква регистрация |  |  |  |  |  |
| 3. ХИМИЧЕН СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вещество: Неприложимо 3.2. Смес |  |  |  |  |  |  |
| Наименование на компонентите Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Ксилен Пропан-2-ол Етилов алкохол Тулоен Бутил-ацетат | Концентрация (%) 35-60 5-40 15-35 3-15 0.9-9 0.3-3,5 |  |  |  | CAS/ EINECS № 64742-82-1/ 919-446-0 215-535-7/ 1330-20-7 67-63-0 / 200-661-7 64-17-5/ 200-578-6 108-88-3/ 203-625-9 123-86-4/ 204-658-1 | Класифициране Asp. Tox. 1 H304; Flam. Liq. 3 H226 STOT RE 1 H372; STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411 Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2 , H312 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit 2 - H319; Flam. Liq. 2 H225 STOT SE 3 H336; Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3 H336 Flam. Liq. 2 H225;Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315;Repr. 2 H361d STOT RE 2 H373; STOT SE 3 H336 Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336 EUH 066 |
| Пълен текст на Н-фразите: вижте раздел 2 и раздел 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4.МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Описание на мерките за първа помощ |  |  |  |  |  |  |
| При поглъщане |  | Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.Винаги приемайте, че е налице вдишване. Ако човекът повръща, задръжте го в положение за възстановяване (на страна), за да се избегне задушаване от повръщаното. Ако е необходимо приложете изкуствено дишане. |  |  |  |  |
| Контакт с очите |  | При контакт с очите, изплакнете обилно с течаща вода за 15 минути при отворен клепач.При поява на дразнене,замъглено виждане или повръшне Незабавно да се потърси квалифицирана лекарска помощ. |  |  |  |  |
| Контакт с кожата |  | Свалете незабавно замърсеното работно облекло. Измийте контактната кожна повърхност обилно с вода и сапун за най-малко 15 минути. Ако симптомите персистират да се потърси квалифицирана лекарска помощ |  |  |  |  |
| При вдишване |  | Изнесете пострадалия на чист въздух, ако дишането стане затруднено. Ако е необходимо, приложете изкуствено дишане. Обадете се на лекар назабавно. Дръжте информационния лист за безопасност на разположение. |  |  |  |  |
| 4.2.Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти |  |  |  |  |  |  |
| При вдишване |  | Токсичен при вдишване: може да причини : замаяност, сънливост или световъртеж.и загуба на съзнание, наркотичните ефекти .При абсорбция може да предизвика смущения на ЦНС, гърчове, загуба на съзнание, спиране на дишане, сърдечно-съдова недостатъчност. |  |  |  |  |
| При контакт с кожата |  | Продължителният или често повтарящ се контакт на този продукт с кожата може да предизвика изсушаване на кожата.При контакт с кожата при високи температури може да предизвика изгаряне на кожата. |  |  |  |  |
| При контакт с очите |  | Може да предизвика сериозно дразнене и зачервяване на очите. |  |  |  |  |
| При поглъщане |  | Може да бъде смъртоносен при поглъщане . |  |  |  |  |
| 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Да се лекува симптоматично |  |  |  |  |  |  |
| 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Пожарогасителни средства |  |  |  |  |  |  |
| Подходящи средства за гасене на пожар |  | Алкохолрезистентна пяна, въглероден диоксид, сух химикал, пясък, воден спрей . |  |  |  |  |
| Средства, неподходящи за гасене на пожар |  | Да не се използва силна водна струя. |  |  |  |  |
| 5.2.Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |
| Специфични опасности при експлозия и отделящи се газове |  | Веществото изгаря, образувайки токсични продукти на горенето. Опасност от образуване на взривоопасни смеси на парите на веществото с въздух |  |  |  |  |
| 5.3.Съвети за пожарникарите |  |  |  |  |  |  |
| Мерки за защита от пожар |  | Евакуирайте зоната. Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. Резервоари, варели и съоръжения за съхранение в близост до огъня охлаждайте с воден спрей. Предотвратете изтичане на средства за гасене в отпадъчни води, в канализацията или във водни източници. |  |  |  |  |
| Специални предпазни средства за пожарникарите |  | При гасене използвайте изолационен дихателен апарат и пълен анти-термален костюм. |  |  |  |  |
| Процедура за гасене |  | В случай на пожар, винаги викайте противопожарните служби. Малки пожари, като тези, които могат да бъдат изгасени с ръчни пожарогасители, могат да се гасят от обучен за целта персонал, инструктиран за работа при пожари със запалими течности. Гасенето на по-големи пожари трябва да се извършва от активно обучен персонал. Да се осигурява винаги път за изтегляне. |  |  |  |  |
| 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Лични предпазни мерки |  | Да се отстранят всички източници на запалавнане. Да се евакуират лицата нямащи отношение към отстраняване на разлива. Да се използват лични предпазни средства - ръкавици, маски, защитно работно облекло. При управлението на извънредното положение, използвайте изолационен дихателен апарат и пълен анти-термален костюм. Необходимо е непрекъснато да се измерва концентрацията на веществото в района. |  |  |  |  |
| 6.2 Мерки за опазване на околната среда |  | Да не се допуска попадане в околната среда. В случай на инцидент и/или разливане на препарата, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица притежаващи разрешение по реда Закона за управление на отпадъците Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. Ако има теч на веществото в речно корито и капацитетът на източника на изтичане е голям, повикайте съответните служби. |  |  |  |  |
| 6.3 Средства за почистване |  | При малки разливи на сушата да се използват инертни абсорбиращи материали-пясък, пръст, кизелгур. Да не се използват запалими абсорбиращи средства - дървени стърготини. При големи разливи да се изпомпа разлятото количество в специално обозначени контейнери, след което остатъчните количества да се адсорбират с посочените по-горе адсорбиращи материали. Събраните количества да се съхраняват в специални плътно затварящи се и обозначени съдове и да се съхраняват временно на територията на фирмата, след което се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). |  |  |  |  |
| 6.4 Позоваване на други раздели |  | За повече информация, относно подходящите лични предпазни средства и изхвърляне на продуктовите отпадъци вижте Раздел 8 и Раздел 13. |  |  |  |  |
| 7.РАБОТА С ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Работа с препарата Хигиенни мерки |  | Да се използва само по предназначение. Прочетете етикетът преди употреба. Да се отстрнят източниците на топрина и запалване. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да не се яде, пие и пуши на работното място. Да не се вдишват парите. Да се избягва контакт с кожата и очите. Винаги затваряте плътно капачката след употреба. |  |  |  |  |
| 7.2. Съхранение |  | Да се съхранява в проветриви и сухи помещения, в добре затворени оригинални опаковки, при ниски температури. Да се държи далече от източници на запалване, топлина и директна слънчева светлина. Да се съхранява отделно от храни и напитки, силни киселини и окислители. Да се вземат мерки срещу образуването на статично електричество. |  |  |  |  |
| 7.3. Специфична употреба |  | Съгласно продуктовата спецификация. |  |  |  |  |
| 8.КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Гранични стойности на експозиция |  |  |  |  |  |  |
| Ксилен (215-535-7) NPEL средна стойност ml.m3 (ppm)- 50 NPEL средна стойност mg.m-221 Допустима стойност NPEL mg.m3 -442 Пропан-2-ол, изопропанол (67-63-0) BG OEL TWA 980 mg/m³ BG OEL STEL 1.225,0 mg/m³ DNEL/DMEL Работници дългосрочна - системни ефекти, дермална 888 mg/kg телесно тегло/ден дългосрочна - системни ефекти, вдишване 500 mg/m³ Oбщото население дългосрочна - системни ефекти,орална 26 mg/kg телесно тегло/ден дългосрочна - системни ефекти, вдишване 89 mg/m³ дългосрочна - системни ефекти, дермална 319 mg/kg телесно тегло/ден PNEC стойности за изопропанол вода (сладка вода) 140,9 mg/l вода (морска вода) 140,9 mg/l вода (морски сегмент) 552 mg/ kg почва 28 mg/kg сухо тегло Етилов алкохол (64-17-5) Санитарно-хигиенна норма за работна среда е 1000 mg/m³ /1500 ppm Тулоен (108-88-3) Гранична стойност mg/m3=50.0-8 часа специфични ефекти (кожа) Гранична стойност mg/m3=300.0-15 мин. специфични ефекти (кожа) Бутил-ацетат(123-86-4) NPEL средна стойност ml.m-3(ppm) 100 NPEL средна стойност mg.m 480 Гранична стойност mg/m3=710 -8 часа специфични ефекти дразнещ Гранична стойност mg/m3=950-15 мин. специфични ефекти дразнещ |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Контрол на експозиция |  |  |  |  |  |  |
| #Защита на дихателните пътища |  | Не е необходима. Да се осигури адекватна обща и локална вентилация. Да се използва само на открито. |  |  |  |  |
| # Защита на ръцете |  | Защитни ръкавици за защита от изпъскване Материал: полихлоропрен - CR Период на издръжливост: >= 240 min Плътност на материала: 0,5 mm |  |  |  |  |
| # Защита на очите |  | Плътно прилепващи предпазни очила |  |  |  |  |
| # Защита на кожата и тялото |  | Персоналът, изложен на въздействие, трябва да спазва необходимата лична хигиена. Тук се включва почистване на откритите части на кожата няколко пъти на ден с вода и сапун, а замърсените дрехи да се перат или дават на химическо чистене. Препоръчват се дрехи с дълги ръкави. Не носете пръстени, часовници или др. подобни, под които може да попадне и да се задържи материал, и да предизвика кожни реакции. |  |  |  |  |
| # Контрол на експозиция на околната среда |  | Продуктът е напълно разтворим във вода и е възможно да окаже вредно влияние върху водната флора и фауна.При попадане в почвата продуктът може да попадне в подземните води (при наличието на такива). |  |  |  |  |
| 9.ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Обща информация |  |  |  |  |  |  |
| Външен вид |  | Течност |  |  |  |  |
| Цвят |  | Характерен |  |  |  |  |
| Мирис |  | Характерен |  |  |  |  |
| Граница на мириса |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| pH |  | Неприложимо |  |  |  |  |
| Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1) |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Плътност при 20°С, g/ml |  |  |  |  |  |  |
| Относителна плътност |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Точка на запалване |  |  |  |  |  |  |
| Температура на кристализация |  | Не е приложимо |  |  |  |  |
| Разтворимост във вода |  | разтворим |  |  |  |  |
| Налягане на парите |  |  |  |  |  |  |
| Точка на топене |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Точка на замръзване; |  |  |  |  |  |  |
| Точка на кипене |  | Не е приложимо. |  |  |  |  |
| Вискозитет, кинематичен |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Вискозитет, динамичен |  | Няма налични данни |  |  |  |  |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) |  | Няма данни |  |  |  |  |
| Експлозивни свойства |  | Няма данни |  |  |  |  |
| Окислителни свойства |  | Няма данни |  |  |  |  |
| Долна/горна граница на запалимост и експлозия |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Друга информация |  | Няма налична допълнителна информация |  |  |  |  |
| 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ |  |  |  |  |  |  |
| Реактивност |  | Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт. |  |  |  |  |
| Химична стабилност |  | Стабилен при нормални условия на съхранение и работа |  |  |  |  |
| Възможност за опасни реакции |  | Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба |  |  |  |  |
| Условия,които трябва да се избягват |  | Температура над 30 °C, източници на запалване, пряка слънчева светлина. |  |  |  |  |
| Материали,които трябва да се избягват |  | Запалими вещества, силни киселини и окисляващи реактиви. |  |  |  |  |
| Опасни продукти от разпада |  | Не са известни. При висока концентрация е възможна екзо-термична реакция с въздуха. |  |  |  |  |
| 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Информация за токсикологичните ефекти Остра токсичност : Не се класифицира Токсикологични параметри за съставките: Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)(64742-82-1) LD50 орално плъх > 5000 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 дермално заек> 2000 mg/kg телесно тегло (литературни данни) LD50 вдишване плъх> 5,28 mg/l (литературни данни) Ксилен (215-535-7) LC50 – плъх- 10 mg/kg LC50 – плъх- 4.3 gr/kg LC50 – мишка- ксилол-1590 mg/kg LC50 – плъх-ксилол-8000 ppm/4h LC50 – мишка- ксилол -3907 ppm/6h Пропан-2-ол, изопропанол (67-63-0) LD50 орално плъх> 2.000 mg/kg (литературни данни) LD50 дермално заек >2.000 mg/kg (литературни данни) LC50 вдишване - плъх (mg/l) >20 mg/8h (литературни данни) Cериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Тест: Заек, Резултат: дразнещ (литературна стойност). Тулоен (108-88-3) LD50 орално 400 mg/kg LD50 дермално 10 000 mg/kg LD50 вдишване 30 000 mg/m3 Етилов алкохол (64-17-5) LD50 орално плъх > 6200 mg/kg LD50 дермално заек> 20 000 mg/kg LD50 вдишване плъх> 8 000 mg/l/4h, Бутил-ацетат(123-86-4) LD50 орално плъх > 10 760 mg/kg LD50 дермално заек> 14 000 mg/kg LD50 вдишване плъх> 21 mg/l/4h, LCLo морско свинче 1500 mg/ kg |  |  |  |  |  |  |
| 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА |  |  |  |  |  |  |
| Препаратът е класифициран по изчислителния метод. Препаратът не е опасен за околната среда. |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.Токсичност |  | Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)(64742-82-1) LC50 риби 1-20 mg/l EC50 Дафния 1-20 mg/l EC50 други водни организми 1-20 mg/l TML=0,48 mg/l Ксилен (215-535-7) 96h LC50 = 16,9 ppm (Carassius auratus) 96h LC50 = 26,7 mg/l (Pimephales promelas – статично изпитване) 96h LC50 = 20,9 mg/l (Lepomis macrochirus – статично изпитване) 96h LC50 = 34,7 mg/l (Poecilia reticulata – статично изпитване) Пропан-2-ол, изопропанол (67-63-0) LC50 риби > 100 mg/l 48 h(литературна стойност) EC50 Daphnia > 100mg/l 48 h(литературна стойност) EC50 72h водорасли > 100mg/l(литературна стойност) Бутил-ацетат(123-86-4) 96h ЕС50 = 18 мг / л Pimephales promelas 96h ЕС50 = 62 мг / л Leuciscus idus (статично изпитване) 24h EC50 = 205 мг / л Daphnia magna 18h ЕС50 = 959 мг / л Pseudomonas putida |  |  |  |  |
| 12.2.. Устойчивост и разградимост |  | Биоразградим. Пропан-2-ол, изопропанол (67-63-0) Способност за биоразграждане: аеробен, 53 %, Резултат: Биологически разградимо, Период на излагане/облъчване: 5 дни, активна утайка, за домашно ползване, не адаптирано, (литературна стойност) |  |  |  |  |
| 12.3 Биоакумулираща способност |  | Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)(64742-82-1) Log Kow ≥ 4 Тулоен (108-88-3) Low BFC (измерен) 29 Бутил-ацетат(123-86-4) Log Kow 1,81-1,82 |  |  |  |  |
| 12.4. Преносимост в почвата |  | Няма налична допълнителна информация |  |  |  |  |
| 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB |  | PBT неприложимо - не се изисква регистрация ; vPvB:неприложимо - не се изисква регистрация |  |  |  |  |
| 12.6. Други неблагоприятни въздействия |  | Няма данни |  |  |  |  |
| 13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ |  |  |  |  |  |  |
| Третиране на отпадъците и опаковките |  | Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да се съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците. |  |  |  |  |
| Код на отпадъка |  | 15 01 10*опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (Съгласно Наредба № 2/23.07.2014 за класификация на отпадъците ДВ. бр.66/08.08.2014г.) |  |  |  |  |
| 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 UN-номер ADR, IMDG, IATA |  |  | Няма |  |  |  |
| 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН |  |  | ADR - Няма IMDG - Няма IATA - Няма |  |  |  |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране |  |  | ADR, IMDG, IATA- Няма |  |  |  |
| 14.4 Група опаковка ADR, IMDG, IATA |  |  | Няма |  |  |  |
| 14.5 Опасности за околната среда |  |  | Морски замърсител: Не |  |  |  |
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите |  |  | Внимание: Запалителни течни вещества |  |  |  |
| 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC |  |  | Неприложимо |  |  |  |
| 15. ИНФОРМАЦИЯ,СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Национални разпоредби |  | Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (Заглавието изменено ДВ бр. 114 от 2003 г.,Изм. . и доп ДВбр.102/2015., всила от13.08.2010г.) Регламент (ЕО) 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа . Закон за Управление на отпадъците Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците |  |  |  |  |
| 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес: |  | Не е извършена оценка на химическата безопасност |  |  |  |  |
| Продуктът не съдържа вещества нарушаващи озоновия слой съгласно Регламент/ЕО/2073/2007 Продуктът не съдържа вещества, устойчиви органични замърсители съгласно Регламент /ЕО/ 850/2004 |  |  |  |  |  |  |
| 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Използвани съкращения |  | ADN -Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища ADR -Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе CLP-Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането; Регламент (EО) № 1272/2008 DNEL - Получена недействаща доза/концентрация EC50- Средна ефективна концентрация IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт IMDG- Международен кодекс за превоз на опасни стоки по море LC50- Средна смъртоносна концентрация LD50- Средна смъртоносна доза PBT- Устойчиво, биоакумулиращо и токсично PNEC-Предполагаема недействаща концентрация RID-Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари vPvB- Много устойчиво и много биоакумулиращо |  |  |  |  |
| ### Основни източници на информация за попълване на ИЛБ: |  | Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Информационни листи за безопастност на съставките. |  |  |  |  |
| Указания за обучение |  | Нормалната употреба на този продукт предполага използване в съответствие с инструкциите дадени в етикета или обозначени на опаковката. |  |  |  |  |
| Пълен текст на рисковите фразите |  | Flam. Liq. 2- Запалими течности , категория на опасност 2 Acute Tox. 4 Остра токсичност Кат 2(орална), Asp. Tox. 1 Остра токсичност Кат 1(инхалаторна), Eye Irrit. 2 Дразнене категория 2 (очи) Skin Irrit. 2 Дразнене категория 2 (кожа) STOT RE 2 Специфична токсичност за определени органи — повтаряща се експозиция, категория на опасност 2 STOT SE 3 Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3 Н225 Силно запалими течност и пари H300 Смъртоносeн при поглъщане. H331 Токсичен при вдишване. H315 Предизвиква дразнене на кожата. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж. H361d Може да причини увреждане на плода Н373- Може да причини увреждане на органите (бъбреци, черен дроб, централна нервна система) при продължителна или повтаряща се експозиция H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |  |  |  |  |
| Тази информация, основаваща се на нашия опит и знания, е коректна и е предназначена да даде описание на продукта единствено във връзка с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, и опазването на околната среда. При неспазване на препоръките за безопасна работа, фирмата не носи отговорност за възникнали неблагоприятни въздействия и последици. |  |  |  |  |  |  |